# Systèmes de communication

## Schéma bloc général d’un système de communication

## Système de communication analogique

Pour pouvoir être transmis le signal doit :

- Subir un filtrage afin d’éliminer les composants non souhaitables (comme le bruit au sens large, les signaux d’interférences).

- Etre amplifié à un niveau suffisant qui dépend de la source du signal mais également du type de canal de transmission utilisé.

- Etre souvent modulé.

- A la réception, subir une nouvelle amplification à bas niveau de bruit car ce dernier a subi de nombreuses atténuations et soumis à de nombreuses sources de bruit (random noise comme par exemple : l’agitation thermique).

En réception, le signal est toujours bruité -> on caractérise toujours les performances d’une chaîne de transmission par son rapport puissance du signal utile / puissance du « signal » bruit (signal noise ratio ou SNR). Plus ce rapport est grand, meilleur est le système de transmission.

## Système de communication numérique

- « codage source » (retirer ce qui est redondant par exemple) pour réduire le nombre de symbole a envoyé.

- multiplexage : transmettre plusieurs signaux dans le même canal de transmission en « même temps ». (TDM : Time Division Multiple = chaque source au média de transport à intervalle de temps régulier et de façon alternée.

- À la réception, toutes les différentes sources sont triées et envoyées vers leur destinataire.

- signal reçu toujours bruité. Contrôle et correction d’erreur, processus de réduction de bruit. Soit le « channel decoder » identifie et corrige l’erreur, soit il demande une retransmission des données corrompus.

- Pour de bonne performance, l’émetteur et le récepteur doivent se synchronises grâce au « data clock ». Un « data clock » = séquence de bit et symboles binaires permettant la synchronisation dans les transmissions numériques.

# Les lignes de transmission

## La ligne élémentaire théorique

Deux points importants :

- Entre les deux surfaces des conducteurs s’établit une capacité C. Cette capacité est exprimée par unité de longueur  C en Farad/mètre (F/m).

- Chaque conducteur se comporte comme une bobine (self). Cette inductance est exprimée par unité de longueur  L en Henry/mètre (H/m).

### Modélisation d’une ligne.

### Caractéristiques des lignes :

Si on applique une tension U au début de la ligne, un courant i va prendre naissance et charger le premier condensateur ensuite le deuxième et ainsi de suite de proche en proche. La tension U est donc transmise grâce à ces différentes charges successives des condensateurs.

## La propagation.

### Ligne ouverte en DC.

Nous disposons d’une alimentation de 10V DC dont l’impédance interne est de 50ohms. Grâce à un interrupteur, nous allons appliquer cette tension de 10V à notre ligne finie.

Cette tension et ce courant se propage jusqu’à la fin de la ligne= onde incidente. Comme il y a une coupure entre les bornes C et D à la sortie, aucun courant ne peut circuler entre ces derniers  I=0A à la sortie. L’énergie fournie par l’alimentation ne peut donc se dissiper (P=UI Watt or I=0A P=0W). Cette énergie ne peut donc aller plus loin que le point C  l’onde incidente va donc revenir en arrière. On dit alors que l’onde incidente c’est réfléchie à l’extrémité de la ligne. Cette onde réfléchie et l’onde incidente vont se combiner:

### Ligne en court-circuit.

Même exemple que précédemment mais maintenant les deux extrémités de la ligne C et D sont reliées (court-circuitées).

Comme précédemment une onde réfléchie va prendre naissance mais cette fois déphasée de 180° par rapport à l’onde incidente.

### Les lignes fermées sur leur impédance caractéristique (Ligne Adaptée)

Plaçons une impédance z entre C et D présentant la même impédance caractéristique que la ligne c’est-à-dire dans notre cas zc=50ohms.

L’énergie transférée par l’onde incidente est entièrement dissipée dans l’impédance de 50ohms  pas d’onde réfléchie.

Attention Exercice page 24

Remarque :

Pour z<>zc , on a une onde réfléchie d’amplitude différente de l’onde incidente

Le taux d’onde stationnaire

C’est le rapport entre la somme des amplitudes des tensions incidente et réfléchie sur la différence de ces deux amplitudes :

Le facteur de réflexion

C’est le rapport entre la tension réfléchie et la tension incidente (attention, il faut tenir compte du signe de ces grandeurs) :

Exemples :

 Pour une ligne ouverte : K=1.

 Pour une ligne en court-circuit : K=-1 (à cause du déphasage de 180° à la fin de la ligne).

 Pour une ligne adaptée : K=0.

K peut également s’exprimer en fonction des impédances :

# Les ondes électromagnétiques

## Définition.

Une onde électromagnétique est composé d’un champ électrique (E) couplé à un champ magnétique (H) placé dans un plan perpendiculaire au plan de E, et variant dans le temps.

La vitesse de propagation est défini par C (célérité) et est = 3.108 m/s dans une direction perpendiculaire à celle des lignes de champs électrique et magnétique.

## Propriétés d’une onde électromagnétique

- Vitesse dans l’espace: C = 3.108 m/s

- Vitesse dans un milieu homogène autre que l’espace, d’indice de réfraction n:

v = C/n		Remarque : L’indice n de l’atmosphère est proche de 1

- L’onde électromagnétique s’annule en certains moments et est plus intense à d’autres moments, lorsqu’elle se propage dans l’espace, les points d’intensités nulle ou maximum seulement se déplacent. On parle de front d’onde.

- Elles peuvent subir le phénomène d’interférence.

- Dans un milieu homogène, une onde électromagnétique se déplace en ligne droite. Si le milieu n’est pas homogène, l’onde subit le phénomène de réfraction.

- L’onde électromagnétique possède les propriétés optiques suivantes :

  - Réflexion

  - Réfraction

  - Diffraction

### Réflexion: sur le sol ou objet métallique

### La réfraction:

Une onde est réfractée lorsqu’elle passe d’un milieu dans un autre dont l’indice de réfraction n est différent.

2

.

### La diffraction:

Il y a diffraction lorsqu’un front d’ondes rencontre un obstacle qui comporte un infime orifice. Cet orifice se comporte comme une nouvelle source ondes.

### Les interférences.

2 sources identiques rayonnent dans un endroit donné. L’addition de deux ondes peut se renforcer ou s’atténuer (voire s’annuler) selon qu’elles sont en phase, déphasées ou en opposition de phase => il existe des zones où l’onde est inexistante et des zones où l’onde est renforcée.

## Caractéristiques d’une onde électromagnétique.

### Puissance

L’onde électromagnétique est une énergie de rayonnement, on parle de puissance de rayonnement émise par la source et de densité de puissance existant autour de la source.

Pt = P source

Pr = P rayonnement

R = radius

### Polarisation

La polarisation d’une onde est le plan dans lequel varie le champ électrique.

### Fréquence

La fréquence d’une onde électromagnétique correspond à la fréquence des champs électriques et magnétiques.

Exemples:

### Bruits dans les communications

- Bruits cosmiques: Ils proviennent de diverses étoiles. Le soleil émet des bruits non négligeables qui peuvent durer de quelques secondes à quelques jours.

- Bruits atmosphériques: Ils proviennent des éclairs (en moyenne, 100 éclairs/sec). Ils dépendent donc des saisons et de la géographie. Ils sont négligeables au-dessus de 50 MHz.

- Bruits des appareillages électriques: Dus principalement aux allumages automobiles, lumières fluorescentes et moteurs électriques. Les radars y sont sensibles.

- Précipitations statiques: Particules chargées, déposées après la pluie ou la neige, près des antennes de réception. Remède: éloigner les objets pointus.

- En plus des bruits qui limitent la portée, il y a les limitations engendrées par l’absorption atmosphérique. Au-dessus de 10 GHz, l’atmosphère absorbe certaines fréquences, car l’énergie électromagnétique est transférée aux atomes et aux molécules sous forme de vibrations et légers échauffements.

### Effets accompagnant les Rayonnements électromagnétiques.

- Les rayons lumineux excitent la rétine de l’œil => image au cerveau.

- La chaleur provoque l’émission de rayons infra-rouges.

- Les rayons ultra-violets provoquent le bronzage.

- L’énergie portée par une onde est proportionnelle à la fréquence => les rayons X (F très élevée) sont très pénétrants et utilisés en radiographie.

- Les rayons cosmiques sont gênants pour les véhicules spatiaux.

- Les ondes SHF (Super High Frequencies: 3...30 GHz) sont utilisées dans les fours à micro-ondes.

- Un puissant rayonnement de haute fréquence peut nuire à l’organisme. Des normes de sécurité sont émises à cet égard: en général.

  - 1 mW/m² (densité) est inoffensif,

  - 10 mW/m² peuvent être supporté pendant un temps très court.

### Modes de propagation d’ondes hertziennes

Une onde est capable de se propager d’une antenne d’émission à une antenne de réception de diverses manières:

- Ondes de sol ou de surface se propagent le long du sol sans être gênées par les obstacles et peuvent atteindre des milliers de km en très basses fréquences.

- Ondes directes ou d’espace se propagent en ligne droite. Elles sont utilisées s’il y a portée optique entre les antennes. Cette méthode est utilisée à partir de très hautes fréquences.

- Transmission par réflexion ionosphériques est possible grâce à la couche ionosphérique contenue dans l’atmosphère, qui réfléchit les ondes à très hautes fréquences. Réflexion ionosphérique ( 50 < altitude < 400km)

# Les antennes.

## Définition.

Une antenne est un dispositif servant à émettre ou à recevoir des ondes électromagnétiques. Elle est émettrice ou réceptrice respectivement si elle est alimentée ou non en courant.

Une antenne d’émission est un conducteur qui transforme une énergie électrique en énergie de rayonnement électromagnétique.

Une antenne de réception transforme un rayonnement électromagnétique en courant induit.

## Rayonnement d’une antenne à grande distance.

En réalité, une antenne doit être considérée comme chargée par la résistance qu’offre l’air au rayonnement des ondes. C’est dans cette résistance que se dissipe la majeure partie de la puissance de l’onde électromagnétique. L’antenne peut être considérée comme un élément adaptateur « d’impédance » entre le générateur et la charge que constitue l’espace  l’espace est le siège d’ondes progressives.

## Notions de bases importantes.

### La polarisation d’une onde.

La polarisation d’une onde est déterminée par le plan de variation du champ électrique :

 Si ce plan est vertical, on a une polarisation verticale.

 Si ce plan est horizontal, on a une polarisation horizontale.

### Densité de puissance de rayonnement

Cette densité de rayonnement est proportionnelle au carré de l’intensité du champ électrique SE en un point de l’espace :

SE : l’intensité du champ électrique se mesure en V/m. C’est également la référence afin de mesurer l’impact des ondes électromagnétiques sur la santé.

Le DAS (débit d’absorption spécifique) ou SAR (de l’anglais « Specific Absorption rate ») est l’énergie de l’onde électromagnétique absorbée (convertie en chaleur) par matière absorbante par unité de temps et par unité de masse. Le DAS est exprimé en watts par kilo (W/kg).

### Puissance de rayonnement d’une onde.

Une source S de puissance de rayonnement Pt, émettant uniformément dans toutes les directions de l’espace, distribue à une distance r, une densité de puissance pr telle que :

### Le diagramme de rayonnement

Le diagramme de rayonnement d’une antenne est le lieu géométrique des puissances de rayonnement égales dans l’entourage de celle-ci

Exemple de diagramme d’antenne (antenne résonnante ou de Hertz de longueur λ  /2 voir chapitre suivant).

## L’antenne résonnante.

Le calcul et l’expérience nous montre que la diffusion du rayonnement est optimale avec une antenne dont la longueur l est égale à une demi longueur d’onde (λ/2) de l’onde émise.

Cette antenne est appelée : antenne résonnante ou de Hertz ou antenne à dipôle ou demi-onde.

Ce type d’antenne est alimenté par son centre car c’est à cette endroit que l’impédance est la plus faible  le courant est maximum à cette endroit également.

## L’effet de sol.

La terre agit comme un miroir pour toutes les antennes et contribue au rayonnement total  il faut considérer deux antennes rayonnantes un non une seule si cette dernière est dressée sur le sol.

Une antenne connectée à sa base sur le sol, est en fait prolongée : L’antenne de Marconi d’une longueur de λ/4 connectée au sol se comporte comme une antenne dipôle (λ/2).

Théoriquement, l’antenne dipôle a le meilleur rayonnement (plus près du sol), or étant alimenté par le sol le générateur est près du sol or le courant à cette endroit est nul  l’impédance est maximale. Donc l’antenne 5 λ /8 est plus adaptée dans ce cas.

## Les paramètres importants d’une antenne.

Nous allons considérer les différents paramètres suivants :

 Le diagramme de rayonnement (déjà présenté dans le chapitre précédent),

 La polarisation (déjà présenté dans le chapitre précédent),

 La résistance et impédance,

 La bande passante,

 La largeur du faisceau (angle d’ouverture),

 Le gain en directivité et en puissance,

 La longueur effective,

 La hauteur effective.

### Résistance d’antenne.

La puissance électrique consommée par l’antenne peut se diviser en deux parties :

 Une partie perdue en chaleur résultant à la résistance ohmique de l’antenne,

 La partie utile transformée en rayonnement électromagnétique.

Par conséquent, on peut décomposer une antenne comme 2 résistances en série :

 R : résistance du rayonnement,

 r : résistance ohmique.

On définit le coefficient d’efficacité   d’une antenne comme suit :

### L’impédance d’une antenne.

Une antenne dipôle est purement résistive. Son impédance devient inductive ou capacitive, selon que la longueur est plus grande ou plus faible que la longueur de résonance λ/2.

Z=R+jX en Ohms

### La bande passante d’une antenne.

La bande passante est la différence de fréquences (f1-f2) pour laquelle la tension induite ER diminue de 3dB ou autrement dit, ne vaut plus que 70% de la valeur maximale.

Le diamètre est un des paramètres importants influençant fortement la bande passante de l’antenne.

### La largeur du faisceau ou angle d’ouverture.

Dans le cas d’une antenne directionnelle, l’angle d’ouverture est défini comme étant l’angle qui existe entre les points dont la densité de puissance de rayonnement est égale à la moitié de la puissance de rayonnement maximale. C’est aussi la séparation angulaire correspondant à une atténuation d’intensité de 3 dB sur le diagramme de rayonnement de l’antenne.

### Le gain en directivité d’une antenne.

Par définition c’est le rapport entre la densité de puissance dans la direction du lobe principal et la densité de puissance qui aurait existé dans une antenne omnidirectionnelle (antenne isotropique).

### Gain de puissance d’une antenne.

C’est le gain de directivité exprimé en dB.

### Longueur d’onde effective d’une antenne.

Vu la différence de vitesse de propagation des ondes dans le conducteur constituant l’antenne et l’espace, la longueur d’onde dans l’antenne est plus courte que celles des ondes qui se propage dans l’espace.

 Pour les fréquences inférieures à 30MHz :

 Pour les fréquences supérieures à 30MHz :

### Hauteur effective d’une antenne.

Ce paramètre est propre à l’antenne. Il est donc tout à fait indépendant de la longueur du mât sur lequel l’antenne est fixée.

La hauteur effective détermine la tension V induite dans l’antenne par un champ électromagnétique d’intensité : V=E.he

V : tension induite en volts.

E : intensité du champ électrique en V/m.

he : hauteur effective en m.

Pour une antenne dipôle λ/2, la hauteur effective est de :

## Critère d’une liaison en visibilité.

Pour transmettre des informations par ondes électromagnétiques, il ne suffit pas que les deux antennes se voient. Il faut qu’il existe un certain volume éllipsoïde entre les deux antennes ne contenant aucun obstacle et ce afin de limiter les phénomènes de diffraction (négligeables) :

## Les différents modèles d’antennes.

### Le dipôle replié.

Caractéristiques principales :

 Résistance d’antenne plus grande 300Ohms.

 Directionnalité égale à l’antenne dipôle simple.

 Bande passante plus grande que celle du dipôle simple.

 Hauteur effective double de celle du dipôle simple (he=2λ/π).

 Plus robuste du point mécanique.

### Antenne avec éléments passifs, antenne Yagi.

Un conducteur situé à une certaine distance d’une antenne, est le siège d’un important courant induit. Le conducteur à son tour rayonne et ce rayonnement s’ajoute au rayonnement de l’antenne. Le diagramme de rayonnement dépend de la position relative des conducteurs et de l’antenne. Suivant la position du conducteur par rapport à l’antenne, ce conducteur est appelé directeur ou réflecteur.

Antenne de Yagi.

L’antenne de Yagi utilise plusieurs éléments passifs avec un seul dipôle alimenté électriquement en vue d’obtenir un très grand gain en directivité.

La hauteur effective devient :

### Antenne en hélice.

n spires séparées par la distance S et traversées par un courant respectivement déphasé d’un angle correspondant à la propagation du courant dans la spire précédente.

 Il existe des conditions à respecter entre C, S, l afin d’obtenir un rayonnement axial.

 La polarisation de ce type d’antenne est circulaire c’est-à-dire alternativement une polarisation de type vertical et horizontal.

### Antennes paraboliques.

- Plus l’angle d’ouverture est réduit, plus gain est important dans une direction.

- Inconvénient, la source de rayonnement se situe au foyer de la parabole.

- Satellite géostationnaire : altitude 36000km

## Quelques informations sur les satellites de télécommunications.

### Types satellites.

Satellites passifs et actifs

### Orbites et couverture

Elliptique (vitesse varie)

Circulaire polaire (passe au-dessus des deux pôles et peuvent couvrir à long terme toute la surface du globe)

Circulaire inclinée (ne couvre pas toute la terre, avantage commercial (pas les pôles))

Géostationnaire (peut employer, même révolution que la terre)

## Techniques d’accès multiple

### AMRF : Accès Multiple à Répartition en Fréquence

 Premier utilisé, il n’est pratiquement plus utilisé

 Adapté aux transmissions analogiques

 Equipement relativement important et lourd : un modulateur + un démodulateur par communication  si n communications simultanées, il faut n démodulateurs et n modulateurs.

 Le satellite doit également pouvoir amplifier et traiter n porteuses en même temps

 La bande passante du transpondeur d’un satellite est divisé en 500 sous bande de fréquences par transpondeur.

 Chaque sous bande est associé à une station.

 Les affectations peuvent se faire à la demande

Inconvénients :

Si une station n’émet pas, sa sous-bande est perdue (vide, pas utilisée par une autre station)

Pas de possibilité d’augmenter la taille d’une sous-bande pour une station qui désirerait avoir un plus grand débit.

### AMRT : Accès Multiple à Répartition en Temps

 Plus utilisé que la précédente et présente un meilleur rendement

 Si de nouvelles stations arrivent, il suffit de découper de nouvelles tranches de temps.

Il existe l’AMRT statique et dynamique

AMRT statique :

 Découpe de tranches de temps affectées aux différentes stations

 Toutes les stations émettent alors sur la même fréquence durant leur slot de temps en utilisant l’entièreté de la bande passante.

 Les stations ne possèdent donc qu’un seul démodulateur/modulateur

 Chaque tranche est composé d’un en-tête afin de retrouver la porteuse et d’identifier la station émettrice. Bien entendu, plus la trame est longue, moins l’en-tête prend de place proportionnellement aux données

Inconvénients :

 Synchronisation temporelle indispensable entre toutes les stations + synchronisation en début de tranches afin d’éviter les chevauchements des signaux. Un intervalle est réservé à cet effet entre chaque tranche.

 Si une tranche n’est pas utilisée, elle est perdue  AMRT dynamique

AMRT dynamique :

 Permet d’allouer une tranche aux stations qui en ont fait la demande

 Cette technique augmente la difficulté de gestion et augmente le temps de réponse car il faut au minimum un aller-retour (270ms) pour qu’une station obtienne de la part de la station de gestion une tranche de temps.

 Le taux d’utilisation n’est pas du tout excellent.

### AMRC : Accès Multiple à Répartition par Code

Chaque ‘temps bit’ est décomposé en m intervalles de temps élémentaires appelés chips.

Utilisations d’un codage binaire propre à chaque station (codage différents des 0 et des 1 pour chaque station). Le codage des 1 et 0 sont complémentaires :

 1=> -1-1-1+1+1-1+1+1

 0=> +1+1+1-1-1+1-1-1

### Accès aléatoire ALOHA

Aloha

 Le nom provient des expériences effectuées par l’université d’Hawaï afin de relier les différents centres informatique situés sur plusieurs îles.

 Principe : les stations émettent sans se soucier des autres. Il n’y pas d’écoute du canal avant la transmission. Il y a réémission si une station constate qu’il y a eu une collision (pas de souci dans le cas de courtes distances). Mais lors des communications par satellite. Les stations ne seront averties d’une collision que 270ms après (aller-retour). La retransmission ne se fera qu’après un temps aléatoire.

 Le taux d’utilisation est faible : 20 %

Aloha en tranches ou discrétisé

 Découpage du temps en tranches correspondant chacune au temps de transmission d’un paquet.

 Synchronisation au début de chaque tranche.

 Si détection de collisions, on réémet l’ensemble de la tranche de temps et non plus une partie de paquet.

 Le taux d’utilisation passe alors à 36%.

Aloha avec réservation

 Basé sur une notion de probabilité : si une station commence à émettre un paquet, il y a de forte chance qu’elle en envoie un suivant de suite => l’idée de réserver plusieurs tranches de temps en une fois lorsqu’une station décide d’émettre

 Si collision réémission de l’intervalle en question.

# Le bruit thermique.

Le bruit thermique a pour origine l’agitation des électrons dans un conducteur. Ce bruit existe pour toutes les températures supérieures au zéro absolu (-273°C). Il se caractérise dans les circuits électriques par la présence d’une faible tension parasite de bruit. Dans un récepteur, la contribution la plus importante au bruit thermique provient des premiers étages.

La puissance de bruit fournit est directement proportionnelle à la largeur de la bande passante ce implique la densité spectrale de puissance de ce type de bruit est constante pour toutes les fréquences. La densité spectrale de puissance de bruit est donc égale à :

## Facteur de bruit et température de bruit.

Si on considère un amplificateur de gain de 20dB. La densité spectrale de puissance des signaux à l’entrée et à la sortie peuvent être mesurés avec un analyseur de spectre.

Signal utile avec bruit non amplifié 		Signal utile avec bruit amplifié

/!\

La puissance des signaux est plus importante après l’amplification (à la sortie) mais le rapport signal sur bruit est plus faible. Ceci est dû au bruit inhérent à notre amplificateur qui est venu s’additionner au signal originel.

Cet apport est caractérisé par le facteur de bruit défini comme suit :

# Les Guides d’onde :

## Rappel : la propagation des ondes électromagnétiques.

Présence d’un champ électrique et magnétique répondant aux propriétés suivantes :

 Les deux champs sont des grandeurs vectorielles,

 Les deux champs sont orthogonaux en tout point de l’espace,

 La direction de propagation de l’onde est donnée par la règle du tir bouchon (on tourne dans le sens du champ électrique vers le champ magnétique),

 Les amplitudes des deux champs sont liées par un rapport constant. Ce dernier détermine l’impédance caractéristique du vide.

Un conducteur parfait = un conducteur aux bornes duquel il ne peut exister de différence de potentiel.

Sort

Rentre

Réflexion des ondes électromagnétiques planes.

Onde incidente :

E est parallèle au plan de réflexion.

H fait un angle avec le plan de réflexion.

Au point d’impact :

Le vecteur  donne naissance à un vecteur ' par réflexion tel que :

Le vecteur H aura une composante normale n H et une composant t H :

La composante t H est maintenue.

La composante n H donne naissance à une composante ' n H par réflexion tel que :

Les vecteurs constituent donc l’onde réfléchie. Cette dernière présente également un angle avec la surface du plan de réflexion.

Conclusion :

Une onde électromagnétique est réfléchie sans pertes par un conducteur parfait.

La direction de propagation de l’onde incidente et la direction de propagation de l’onde réfléchie sont dans le même plan perpendiculaire au plan du conducteur.

L’angle incident est égal à l’angle de réflexion.

Remarque :

Nous avons jusqu’à présent, considéré le comportement d’une onde isolée.

En fait, plusieurs ondes se propagent, lesquelles vont se combiner aux ondes réfléchies pour composer une onde résultante constituée de plans de nœuds et ventres.

## Définition.

Les guides d’ondes : sont des conducteurs creux ayant la propriété de guider les ondes électromagnétiques. Leur section peut être rectangulaire ou circulaire.

### Avantages.

Pas de perte par rayonnement. Les ondes sont enveloppées par les parois des guides. Le diélectrique est l’air les pertes diélectriques sont négligeables.

Meilleur rendement en présence d’ondes stationnaires. La puissance est limitée par la tension de rupture du diélectrique. L’air présente une tension de rupture élevée.

Simplicité et raideur de la constitution.

### Inconvénients.

Seules les fréquences élevées peuvent être utilisées. Ils conviennent aux faibles longueurs d’ondes (1 à 3 cm). Tous les guides d’ondes de section donnée ont une fréquence critique dépendant des dimensions toutes les fréquences inférieures à la fréquence critique ne passent pas.

### Exercices.

A : Longueur d’onde en µm

a=15 µm (diamètre de la fibre)

λₒ=0.9 µm (longueur d’onde)

n1=1.5 (Coeur)

n2=1.48 (envelope)

1) =n2/n1=1,48/1.5=9,36°

2) Nombre de modes pour la partie paire.

M1=1+a . n1 sin Omax= 1+ 15 .10-6 . 1.5 sin 9,36°=5.06 =5 modes

λₒ			0,9.10-6

3) Nombre de modes pour la partie impaire.

M2=5.06-0.5=4.56 = 4 modes

4) il y a un total de 9 modes (5+4)

B : Longueur d’onde en Hz

1Hz= 299790000000000 µm ou 1Hz=300000000000000 µm

Conclusion des différents exercices vu au cour :

- Plus le diamètre est grand plus le nombre de modes augmentes

- Si la longueur d’onde augmente le nombre de modes diminue

- Plus l’écart entre n1 et n2 est important plus le nombre de modes augmentes

# Les Fibres optiques:

## Introduction.

Les informations se propagent sous forme de lumière sur un support en silice (SiO2),

Le signal à transmettre rythme des variations d’intensités lumineuses.

Dans le cas de communications de type numérique, l’intensité lumineuse évolue sous forme d’impulsions (liées aux variations des bits du signal).

## Rappel de quelques lois d’optique géométrique.

### La réflexion de la lumière (Lois de Huygens).

Le rayon lumineux se réfléchit sur un miroir plan de telle sorte que la mesure de l’angle d’incidence î est toujours égale à la mesure de l’angle de réflexion rˆ.

### La réfraction de la lumière (Loi de Snell-Descartes).

La réfraction de la lumière est le changement de direction que subit un faisceau lumineux lorsqu’il passe d’un milieu dans un autre. On appelle « dioptre » la surface de séparation entre les deux milieux (exemple l’aire et l’eau)

En conclusion : la connaissance de l’indice de réfraction des différents milieux transparents nous renseigne non seulement sur la direction de propagation de la lumière dans ces milieux mais aussi sur sa vitesse de propagation.

### Angle limite de réfraction et réflexion totale.

## Constitution des fibres optiques.

### Revêtement de la fibre.

Afin de minimiser des pertes (préserver la qualité de l’interface réfléchissante) lors de la réflexion totale, le dioptre doit impérativement être propre, poli et dépourvu de toutes rayures, tâches, buée, empreintes digitales, etc… .

Le revêtement doit également assurer l’isolement dans le cas où la fibre, placée dans un faisceau ou dans un câble, pourrait être en contact avec une autre fibre  il faut éviter un échange de rayonnement lumineux entre ces deux fibres. En effet, ce qui est perte pour l’une est source de bruit pour l’autre, et vice-verca.

Troisième rôle important de cet habillage de la fibre, est de conserver constante l’ouverture numérique

### Atténuation dans les fibres.

A chaque réflexion particulière, il existe toujours quelques pertes et le rayon en subit des milliers à chaque mètre de son parcours dans la fibre.

### Types de fibres optiques.

En fonction des dimensions relatives du cœur et de la gaine, ainsi que de la fonction n(r) décrivant l’indice de réfraction, nous pouvons classer les fibres optiques en trois grandes familles :

-bp faible

Cout – chère

+couplage

+-bp faible

Cout =

+bp élevée

Cout + chère

-couplage

Cout connexion +céramique

3.4 Comparaison de performance entre les différents types de fibres

## Ouverture numérique (ON).

Suivant l’angle d’incidence d’un rayon lumineux sur l’interface cœur/enveloppe, le rayon peut-être soit transmis à l’enveloppe par réfraction et ensuite à l’air (toujours par réfraction) soit se propager par suite de multiples réflexions dans le cœur de la fibre. Ce dernier cas ne sera possible que si l’angle d’incidence est plus grand que l’angle critique. Nous allons donc rechercher la valeur de cet angle critique en fonction des différents paramètres constitutifs de la fibre.

Attention savoir Faire : (+ voir page 152) /!\ Attention page 170 livre /!\

# Sectionnement et connectique des fibres.

Les jonctions entre les liaisons optiques et le raccordement aux terminaux d’émission et de réception sont des problèmes très délicats sources d’atténuations importantes limitation de la distance entre deux ‘répéteurs’.

## Problèmes de jointures rencontrés entre deux fibres totalement identiques:

(NA = ON : angle d’ouverture numérique)

Une seule connexion peut être la source d’autant d’atténuations que tout un kilomètre de câble.

On admet en général une perte maximale de l’ordre de 1dB sur une connexion.

Pertes entre deux fibres différentes.

D’autres problèmes apparaissent si les deux fibres ne sont pas parfaitement identiques.

1. L’ouverture numérique est différente. Ceci est dû à la différence entre les indices de réfraction des cœurs des fibres.

2. Le diamètre des cœurs peut être différent entre les deux fibres. Sur la figure suivante, nous constatons qu’une partie de l’énergie lumineuse est perdue lors de la transmission d’une fibre à l’autre.

3. La forme des cœurs est différente entre les deux fibres.

## Comment souder deux fibres ensembles ?

 La soudure par fusion :

Ce procédé consiste à aligner correctement les deux cœurs (préparés soigneusement précédemment : surfaces parfaitement planes, propres, normales par rapport à l’axe de la fibre). La fusion est réalisée à l’aide d’un arc électrique. Ce type de soudure permet d’éliminer les réflexions de Fresnel. Pertes : 0,10dB.

 La soudure mécanique :

Cette technique consiste à utiliser un guide métallique permettant d’assurer un alignement parfait entre les deux cœurs. Les deux faces à souder sont préalablement enduites d’un gel présentant un indice de réfraction rigoureusement identique à celui du cœur de la fibre. Ce gel permet d’éliminer la présence d’air entre les deux surfaces et de réduire les réflexions de Fresnel. De plus, lors du passage au travers de la soudure, le rayonnement lumineux ne rencontre pas de différence d’indice de réfraction  pas de pertes dues à une ouverture numérique différente inhérente à la présence du gel. Pertes : 0,30dB

 L’utilisation de connecteurs (voir paragraphe suivant) :

## Terminaison des fibres.

En général, les fibres sont fournies avec seulement une terminaison. Par conséquence, il faut installer un dispositif de connexion sur l’autre côté de la fibre. Voir annexe 5.

Cette courte longueur faiblement protégée est appelée : PIGTAIL.

Un code de couleur est utilisé pour repérer les différents types de fibre :

 Jaune pour les fibres 9/125μm

 orange pour les fibres 50/125μm

 Gris pour les fibres 62.5/125μm

## Les connecteurs pour fibres optiques.

Le rôle des connecteurs est de pouvoir coupler différentes fibres entre elles. Bien entendu, les pertes doivent impérativement être minimisées. Celles-ci ont comme sources :

1. Le niveau de tolérances dans les connecteurs. Ces dernières doivent être sévères afin de minimiser les pertes d’alignements.

2. Le niveau de tolérance de la fibre. La fibre doit avoir un coeur parfaitement cylindrique et centré par rapport à l’enveloppe (également parfaitement cylindrique).

3. Le couplage entre deux types de fibres différentes. En général, pour une même installation, on utilise le même type de fibre.

Les pertes dues à la connectique sont de l’ordre de 0,3 dB pour les plus performants (valeur maximale tolérée dans les réseaux : 0,75 dB).

Remarque sur la préparation de la fibre.

Lorsque deux fibres sont séparées par une mince couche d’air, l’énergie lumineuse peut être réfléchie sur cette dernière et retournée directement vers la source. Cette réflexion appelée réflexion de Fresnel se produit à la fois à l’interface fibre (source)/air et air/fibre (réceptrice). Ce phénomène est le plus marqué lorsque les deux surfaces de fin de section sont planes. L’énergie du rayon réfléchi est de l’ordre de seulement 11 dB inférieure au rayon incident  cette lumière réfléchie a alors suffisamment d’énergie pour interférer avec la source (le laser) et causer de nombreuses erreurs de communications. La solution, est d’arrondir les surfaces de fin de section lors de l’opération de polissage.

Cette opération permet de minimiser ce phénomène (énergie du rayon réfléchi par rapport au rayon incident : -30dB au lieu de -11dB) car :

 Les fibres peuvent en partie se toucher et dès lors diminuer l’influence de la réflexion de Fresnel. Il n’existe alors plus que les réflexions inhérentes aux tolérances et propriétés des différentes fibres ainsi que la présence de quelques éraflures résiduelles ou de micropoussières.

 Vu la surface arrondie, le rayon réfléchi ne retourne plus directement vers la source (angle incident = angle réfléchi). La majeur partie de ces rayons réfléchis sont donc perdus dans la fibre par réfraction entre le cœur et l’enveloppe.

Types de connecteurs

|			|      |		   |

La plupart des connecteurs ont un embout de 2,5mm qui permet d’assurer une grande sécurité mécanique et un alignement aussi parfait que possible. Cet embout peut être en:

 Céramique ; ‘le must’ mais fragile,

 ‘plastique’ ; moins cher, presque aussi performant que la céramique standard, durée de vie courte

 Acier inoxydable ; solide, grande durée de vie.

## Les dispositifs associés.

### Les adaptateurs.

Ces dispositifs permettent de passer d’un type de connecteur vers un autre.

Les pertes sont < 0,4 dB suivant la longueur d’onde utilisée.

### Les ‘splitters’, coupleurs.

Un splitter permet de diviser un faisceau ou de combiner deux faisceaux pour n’en former qu’un seul. En général le rapport de partage est de 50/50 (splitter 3dB : partage de la puissance) ou de 10/90 (splitter 10dB). Les pertes sont < 0,5dB dans le cas d’un splitter 50/50.

Afin de séparer le faisceau, on utilise en optique traditionnelle un miroir semi-transparent.

### Les ‘switch’ (commutateurs).

Les commutateurs optiques permettent d’aiguiller le faisceau lumineux en provenance d’une fibre vers une autre par l’intermédiaire d’une commande électrique.

### EDFA (Erbium Dopped Fiber Amplifiers)

Lors des transmissions à longues distances, le signal doit être régénéré à intervalles réguliers (tous les 100 à 160 km environ). La régénération électrique devient de plus en plus coûteuse et difficile au fur et à mesure que la bande passante augmente.

Il est actuellement possible de réaliser des amplificateurs optiques qui permettent d’éviter la conversion optoélectronique. Ces dispositifs sont appelés EDFA, il s’agit d’amplificateurs optiques à fibre dopée à l’erbium, leur fonctionnement est lié aux propriétés de photoluminescence de l’Erbium, une terre rare.

### WDM (Wavelength Division Multiplexing= multiplexage de longueurs d’onde)

Pour utiliser au mieux les fibres optiques, on essaye de transmettre plusieurs signaux sur des faisceaux lumineux de longueurs d’onde différentes (multiplexage de longueurs d’onde). Le concept est de transmettre plusieurs trains de signaux numériques à la même vitesse (fréquence) de modulation, mais chacun à une longueur d'onde distincte.

Illustration de la WDM.

Il existe également la DWDM et La CWDM

A) La DWDM

L’espacement entre chaque canal est alors inférieur à 100GHz voir 50 (=0,4nm)à 25 GHz (= 0,2nm). Cette technique permet d’obtenir de 80 à 160 canaux dans la bande des 1530nm à 1565nm. Une amélioration permet d’augmenter le nombre de canaux à 400 en diminuant encore l’espacement aux alentours de 10 GHz (=0,08nm)  Ultra-DWDM

B) La CWDM (coarse WDM)

 Technologie moins cher que la DWDM

 Pas de laser régulé en température

 Lasers qui émettent des longueurs plus espacées dans la fenêtre de 1270 à 1610nm (attention zones d’absorption plus importante comprises)

 Possibilité d’obtenir 8 à 16 canaux optiques avec de débit de 1,25 à 2,5 Gb/s par canal (40Gb/s max dans le meilleur des cas).

 Suffisant pour les réseaux de type MAN (max 60km)

Calcule WDM

# La diode électroluminescences.

## Rappel de quelques grandeurs physiques.

Le flux lumineux est lié à une idée de débit et correspond au taux de débit de cette énergie à travers une certaine surface ou dans un certain angle solide.

L’éclairement est la densité, par unité de surface, de la lumière qui arrive, de l’extérieur, sur une surface.

L’intensité lumineuse représente le flux débité par la source dans une direction donnée par unité d’angle solide.

La luminance représente le flux lumineux par stéradian par mètre carré.

## Le niveau de Fermi.

Dans un semi-conducteur intrinsèque, le niveau de Fermi (Ef) est situé juste au milieu entre les bords Ev et Ec . Vu sa position centrale, il n’existe pas dans cette zone, d’états réels disponibles. Mais s’il y en avait (comme dans les métaux, par exemple), leurs chances d’être occupé ou vide seraient statistiquement identiques. En revanche, dans un semi-conducteur extrinsèque, le niveau de Fermi se déplace soit vers le haut soit vers le bas lors de l’addition d’impuretés de type respectivement N ou P. En effet, prenons par exemple l’addition d’impuretés de type N, cette augmentation entraîne la concentration d’électrons libres dans la bande de conduction  car la probabilité d’occupation de ces niveaux s’élève mais sans diminuer la probabilité d’occupation des niveaux inférieurs. Le niveau de Fermi ne peut alors qu’augmenter. Raisonnement identique dans le cas d’impureté de type P.

Remarque : dans un semi-conducteur électriquement isolé et à l’équilibre thermique, Ef est le même en tous points.

## Les lasers.

Une source de lumière ordinaire produit des rayons lumineux de différentes longueurs d’ondes et qui se propagent dans de nombreuses directions. Par contre, un laser produit des rayons lumineux d’une même longueur d’onde, qui se propagent en phase et dans la même direction.

Rem : une LED contient trop d’harmonique et un laser pas d’harmonique et une fondamental.

Harmonique= perturbation du signal